双桥沟口新售票厅及游客中心展厅监控系统设备清单

| 一、双桥沟口售票厅 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 红外网络半球摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 ★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 ★设备能与原指挥中心监控平台进行无缝对接。 | 海康威视 DS-2CD2125F-XLC | 19 | 台 |  |
| 2 | 200W红外球形网络摄像机 | ★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 支持23倍光学变焦 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 红外距离不小于450米 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 支持动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 ★支持水平手控速度不小于800°/S 垂直手控速度不小于120°/S 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持噪声过滤功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警 车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息 ★支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆 支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示 支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS8000V防浪涌 ★设备能与原指挥中心监控平台进行无缝对接。 | 海康威视 DS-2DF8223IW-XLC | 1 | 台 |  |
| 3 | 高清红外枪型摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON)，0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头：4mm(85°)、6mm(52°)、8mm(40°)、12mm(24.6°)、16mm(19.2°)、25mm(12.4°)可选； 快门 1/3秒至1/100,000秒；数字宽动态 支持感兴趣区域编码（ROI支持双码流分别设置1个固定区域)； 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储； 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测； 电源供应：DC12V，PoE(802.3at)； 功耗：15W MAX； 红外照射距离：最远120米； 防护等级 IP66； ★设备能与原指挥中心监控平台进行无缝对接。 | 海康威视 DS-2CD2A20F-XLC | 6 | 台 |  |
| 4 | 电梯专用摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 4mm, 水平视场角:79°(2.0mm,2.8mm,6mm可选), 水平视场角:115°； 调整角度 水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15°； 支持数字宽动态； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警 区域入侵侦测,越界侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 功耗 4W MAX； 防护等级 IP67； 防暴等级 IK10 ★设备能与原指挥中心监控平台进行无缝对接。 | 海康威视 DS-2CD2520F－XLC | 2 | 台 |  |
| 5 | 红外网络半球摄像机 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0003lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于60米。 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 需支持12行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1% ★支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 ★支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个复位键，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 具有1个DC12V电源输出接口。 在音频编码格式设置为AAC时，音频采样率不小于72kHz。 需支持IK10防暴等级。 需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在DC12V-30%~+50%/AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级。 ★设备能与原指挥中心监控平台进行无缝对接。 | 海康威视 DS-2CD5126EFWD-XLC | 4 | 台 |  |
| 6 | 拾音器 | 灵敏度：－34dB 电源：DC12V 驱动：内置前置放大电路 频率：20Hz-20kHz 环境温度：－25℃－70℃ | 国优 | 4 | 台 |  |
| 7 | 枪型摄像机支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度 | 海康威视 I/L型 | 5 | 套 |  |
| 8 | 塑料防水盒 | 尺寸:260*182*90；塑料材质，乳白色 |  | 4 | 台 |  |
| 9 | 摄像机立杆 | 锥形杆，下口不小于140mm上口不小于114mm，厚度不小于2mm | 定制4米 | 1 | 套 |  |
| 10 | 设备箱 | 室内明装箱，尺寸:500*400*300 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 11 | 拾音器电源 | 电源类型：线性稳压电源 输入：AC100~246V 50/60Hz 输出：12VDC 1A | 12V 1A | 4 | 台 |  |
| 12 | 电源适配器 | 电源类型：开关稳压电源 输入：AC100~246V 50/60Hz 输出：12VDC 2A 输出电压容差：±1% 纹波及噪音：120mVp-p 负载稳定度：±1% 效率：85% | 12V 2A | 31 | 台 |  |
| 13 | 监控接入交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps 应用层级：二层 交换方式：存储－转发 包转发率：12Mbps 背板带宽：16Gbps 端口数量：8个 电源电压：100V－240V AC,50/60Hz 电源功率：<10W 工作温度：－10－45℃ | 华为 S1700-8G-AC | 5 | 台 |  |
| 14 | 监控接入交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps 应用层级：二层 交换方式：存储－转发 包转发率：12Mbps 背板带宽：16Gbps 端口数量：8个 电源电压：100V－240V AC,50/60Hz 电源功率：<10W 工作温度：－10－45℃ | 华为 S1700-8G-AC | 2 | 台 |  |
| 15 | 服务器网络机柜 | 服务器机柜，采用冷轧钢板，前后网设计，尺寸：600*1000*2000 | 19英寸42U服务器机柜 | 2 | 台 |  |
| 16 | 监控平台扩容 | 将原有iVMS-7600平台扩容至400路 | 在原有200路的基础上再扩容200路 | 1 | 项 |  |
| 17 | 室外防水超五类网线 | 在100 米距离内提供100MHz 带宽，典型应用速率为100Mbps。 应用于室外水平工作区布线，室外局域网布线，架空或围墙上敷设。 选用优质无氧铜为传输导体，电气传输性能可靠优异，达到并大大超过超五类系统指标。 室外防水网线选用了防水性较好的PE，同时在4 对双绞线线对外整体包裹聚酯带的防水结构，可在室外短时间有水以及长时间日晒紫外线照射等环境下使用。 | 超五类防水 | 1500 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | 铜导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，线芯：3 截面1.5mm2 | RVV3*1.5 | 800 | 米 |  |
| 19 | 电梯专用网线 | 电梯专用网线 | 超五类 | 50 | 米 |  |
| 20 | LED条屏外框及吊架 | LED屏外框及吊架，尺寸满足现有LED屏体及现场需求 |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 管材及辅材 | 完成本项目所需全部未列项辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 二、游客中心展厅 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 红外网络半球摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 ★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 ★设备能与原指挥中心监控平台进行无缝对接。 | 海康威视 DS-2CD2125F-XLC | 16 | 台 |  |
| 2 | 电源适配器 | 电源类型：开关稳压电源 输入：AC100~246V 50/60Hz 输出：12VDC 2A 输出电压容差：±1% 纹波及噪音：120mVp-p 负载稳定度：±1% 效率：85% | 12V 2A | 16 | 台 |  |
| 3 | 监控接入交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps 应用层级：二层 交换方式：存储－转发 包转发率：12Mbps 背板带宽：16Gbps 端口数量：8个 电源电压：100V－240V AC,50/60Hz 电源功率：<10W 工作温度：－10－45℃ | 华为 S1700-8G-AC | 3 | 台 |  |
| 4 | 塑料防水盒 | 尺寸:260*182*90；塑料材质，乳白色 | 室内外防水防尘盒 | 3 | 台 |  |
| 5 | 室外防水超五类网线 | 在100 米距离内提供100MHz 带宽，典型应用速率为100Mbps。 应用于室外水平工作区布线，室外局域网布线，架空或围墙上敷设。 选用优质无氧铜为传输导体，电气传输性能可靠优异，达到并大大超过超五类系统指标。 室外防水网线选用了防水性较好的PE，同时在4 对双绞线线对外整体包裹聚酯带的防水结构，可在室外短时间有水以及长时间日晒紫外线照射等环境下使用。 | 超五类防水 | 900 | 米 |  |
| 6 | 电源线 | 铜导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，线芯：3 截面1.5mm2 | RVV3*1.5 | 400 | 米 |  |
| 7 | 管材及辅材 | 完成本项目所需全部未列项辅材 |  | 1 | 批 |  |

备注：以上所有带★参数为实质性要求，不允许负偏离。中标后，提供打★号参数检测报告原件备查，不提供视为虚假应标，甲方有权废除中标资格。